Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Dostawa urządzeń placu zabaw z montażem w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”.

I

Opis dotyczący urządzeń placu zabaw i ich montażu przy oddziale przedszkolnym  Przedszkola Samorządowego w Krobi.

1. ŚCIANKA WSPINACZKOWA – 1 SZTUKA

Wymiary: min. 109  cm x 333 cm

Strefa bezpieczeństwa: 409 min. x 633 cm

Wysokość całkowita: 93 cm

Wysokość swobodnego upadku: 93 cm

Przedział wiekowy: 3 -12 lat

Materiał:

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

Antypoślizgowa płyta hpl o grubości min. 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysoką odpornością na ścieranie.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic

poliestrowych.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium

Szczeble drabinek i węzły liny wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Słupy mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew cynkowanych ogniowo w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176-1

2. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY – 1 sztuka

Wymiary: min. 547 cm x 462 cm

Strefa bezpieczeństwa: 897 cm x 762 cm

Wysokość całkowita: 351 cm

Wysokość podestu: 120cm, 150 cm

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm + 20 cm,

Przedział wiekowy: 3 – 12

Elementy zestawu:

- 3 wieże z daszkiem,

- 2 pomosty łączące wieże z lin,

- 2 ślizgi z podestu ze stali nierdzewnej a ich boki z płyty HDPE – 120 cm i 150 cm długości,

- skałki - ścianka wspinaczkowa,

- 2 drabinki łukowe,

- zjazd strażacki.

Materiał:

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

Antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości min. 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i odpornością na ścieranie.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na

warunki atmosferyczne.

Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi.

Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC  Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm,  całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Liny polipropylenowe typu pp – multisplit o średnicy min.16 mm z rdzeniem stalowym.

Krzyżowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskową.

Połączenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Elementy złączne takie jak: śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Konstrukcja osadzona w gruncie przy pomocy stalowych kotew na fundamentach prefabrykowanych lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176-1

3. PIASKOWNICA ZAMYKANA – 1 SZTUKA

Wymiary: 203 cm x 382 cm

Strefa bezpieczeństwa: 503 cm x 682 cm

Wysokość całkowita: 30 cm

Wysokość swobodnego upadku: 30 cm

Przedział wiekowy: 1 – 7 lat

Materiał:

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

Płyta podestowa antypoślizgowa z tworzywa HPL o grubości  min. 13 mm całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo

klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno impregnowane

ciśnieniowo, dodatkowo pokryte warstwą impregnatu z woskiem.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja  mocowana do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176-1

II.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna RPWP.08.01.01-30-0051/18.

III.

Zamieszczone ilustracje urządzeń mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie produktów o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkim wskazaniom występującym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane lub lepsze.

IV.

Wszystkie urządzenia muszą charakteryzować się parametrami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości właściwymi z uwagi na ich przeznaczenie oraz muszą posiadać niezbędne atesty/certyfikaty zgodne z przepisami i normami.

V.

Miejsce realizacji zadnia:

- ul. Powstańców Wielkopolskich 103 b, 63-840 Krobia, działka gminna nr 1534/4, obręb ewidencyjny 0001 Krobia.

- przy oddziale przedszkolnym Przedszkola Samorządowego w Krobi

V

Montaż urządzeń zostanie wykonany zgodnie z zachowaniem strefy bezpieczeństwa między nimi.

VI.

Nawierzchnia: nawierzchnia jest przygotowana z piasku zagęszczonego grubości minimum 30 cm, (po usunięciu warstwy humusu), piasek płukany, frakcja 0-2 mm, kolor biały.