Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Dostawa urządzeń placu zabaw z montażem w ramach projektu „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi ”

I

Opis dotyczący urządzeń placu zabaw i ich montażu przy budynku Żłobka Gminnego.

1. Bujak czteroosobowy sprężynowiec, np. „STRZAŁKA” – 1 sztuka

Wymiary: min. 117 cm x 117 cm

Strefa bezpieczeństwa: min. 317 cm x 317 cm

Wysokość swobodnego upadku: 50 cm

Przedział wiekowy: 1 – 12 lat

Materiał:

Kształt sprężynowca - do uzgodnienia z Zamawiającym.

Płyty siedziska z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min 15 mm, odporny na wilgoć i UV.

Elementy stalowe ze stali oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowane, malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim zakończeniem.

Sprężyna stalowa oraz jej mocowania cynkowane i malowane proszkowo, farbami poliestrowymi odpornymi na UV.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Urządzenie osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176 - 1

2. Kosz na śmieci – 1 sztuka

Wymiary: min. 43 x 43 cm

Wysokość całkowita: min. 80 cm

Pojemność: min. 60 L

Materiał:

Antypoślizgowa płyta podestowa o grubości  min. 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna wiśniowego cechująca się odpornością na czynniki środowiskowe i odpornością na ścieranie.

Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV lub równoważny (1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa

poliestrowa). Urządzenie osadzone w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu lub przy użyciu betonu C25/30.

3. DOMEK  Z LICZYDŁEM – 1 sztuka

Wymiary: min. 215 cm x 153 cm

Strefa bezpieczeństwa: min. 515 cm x 453 cm

Wysokość całkowita: min. 195 cm

Wysokość podestu: 15 cm

Wysokość swobodnego upadku: 77 cm

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat

MATERIAŁ:

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm, odporny na wilgoć i UV.

Antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości min. 10 mm w kolorze antracytowym lub z naturalnego drewna wiśniowego cechująca się odpornością na czynniki środowiskowe i odpornością na ścieranie.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176 - 1

4. HUŚTAWKA Z SIEDZISKAMI POTRÓJNA – 1 sztuka

Wymiary: min. 217 cm x 602 cm

Strefa bezpieczeństwa: min. 750 x 559 cm

Wysokość całkowita: 245 cm

Wysokość swobodnego upadku: 133 cm

Przedział wiekowy: 3-12

Materiał:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne.

System łączników i klamer wykonany z mocnych stopów aluminiowych.

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania

proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Nierdzewne, ocynkowane ogniowo łańcuchy – fi. 6 mm.

Podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane są ze stali nierdzewnej.

Trzy siedziska zawieszone na łańcuchach fi. 6 mm:

- siedzisko w kształcie okręgu tzw. „ptasie gniazdo” o średnicy min. 110 cm (metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową),

- siedzisko deska – o konstrukcji aluminiowej  pokrytej miękką gumą (EPDM),

- siedzisko fotelik gumowany z poręczą stałą (typu pampers) - o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryta miękkim poliuretanem.

Urządzenie osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew na fundamentach prefabrykowanych lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176 - 1

5.  ŁUK LINOWY – 1 sztuka

Wymiary: min.  94 cm x 204 cm

Strefa bezpieczeństwa: 396 cm x 504 cm

Wysokość całkowita: 60 cm

Wysokość swobodnego upadku: 60 cm

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat

MATERIAŁ:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej odporna na warunki atmosferyczne.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym lub równoważne.

Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających dużej wytrzymałości np. kulowe połączenia lin wykonane z polamidu formowanego metodą wtryskową.

Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu lub przy użyciu betonu C25/30.

NORMA: PN-EN 1176 - 1

6. REGULAMIN – 1 sztuka

Wymiary urządzenia: (szerokość x grubość x wysokość) 58 cm x 5 cm x 200 cm

MATERIAŁ:

Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną

blachę stalową.

Urządzenie osadzone w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu lub przy użyciu betonu C25/30.

Treść regulaminu korzystania z placu zgodna z Uchwała Nr IX/57/2011Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011 r. Na tablicy należy również umieścić piktogramy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

7. ŁAWKA Z OPARCIEM – 1 sztuka

Wymiary: 160 cm x 50 cm

Wysokość całkowita: 86 cm

Materiał:

Antypoślizgowa płyta podestowa hpl o grubości min. 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. 1 - stal; 2 -piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa.

Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Urządzenie montowane na kotwie stalowej w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub przy użyciu betonu C25/30

8. Zestaw modułowy, przenośny – 1 sztuka

Wymiary:  450cm X 550cm +/- 50 cm

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat

Zestaw modułowy (wolnostojący, przenośny, składany) wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na warunki atmosferyczne, wyposażony w elementy zabawowe: w 6 sześcianów (w tym 2 z daszkami), połączonymi ze sobą 4 przejściami (w kształcie owalnym),  1 mostkiem, z 2 podejściami – schodkami oraz 2 zjeżdżalniami.

9. Domek, przenośny – 1 sztuka

Wymiary: 160 x 93 x 120 cm (+/-20 cm)

Domek (wolnostojący, przenośny, składany) z tworzywa sztucznego, odporny na warunki atmosferyczne, z oknami i drzwiami na zawiasach,  wyposażony w stoliczek zewnętrzny z ławeczkami lub krzesłami.

Przedział wiekowy: 1 – 8 lat

II.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ”Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi,  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,  Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, RPWP.06.04.01-30-0076/19

III.

Zamieszczone ilustracje urządzeń mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie produktów o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkim wskazaniom występującym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane lub lepsze.

IV.

Wszystkie urządzenia muszą charakteryzować się parametrami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości właściwymi z uwagi na ich przeznaczenie oraz muszą posiadać niezbędne atesty/certyfikaty zgodne z przepisami i normami określonymi w prawie polskim i europejskim.

V.

Miejsce realizacji zadnia:

- ul. Powstańców Wielkopolskich 103 b, 63-840 Krobia, działka gminna nr 1534/4, obręb ewidencyjny 0001 Krobia.

- przy budynku Żłobka Gminnego

V

Montaż urządzeń (dotyczy urządzeń o numerach od 1 do 7) zostanie wykonany zgodnie z zachowaniem strefy bezpieczeństwa między nimi.

VI.

Nawierzchnia: nawierzchnia jest przygotowana z piasku zagęszczonego grubości minimum 30 cm, (po usunięciu warstwy humusu), piasek płukany, frakcja 0-2 mm, kolor biały.